Praktik Real Hardware ESP32 Scannig Wifi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah :

Internet Of Things

Dosen Pengampu  : Rachmad Andri Atmoko, S.ST, M.T, MCF

Disusun Oleh :

- Rifqi Athallah G.R(233140701111008)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2025

Abstract

Percobaan ini bertujuan untuk menguji kemampuan ESP32 dalam memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia dan menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi yang diinginkan berdasarkan SSID dan kekuatan sinyal. Dengan menggunakan kode yang ditulis pada PlatformIO, ESP32 memindai jaringan Wi-Fi yang ada di sekitar dan mencoba untuk terhubung ke jaringan dengan SSID yang sesuai dan kekuatan sinyal yang cukup baik. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi yang ditemukan dalam lingkungan pengujian.

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang

Konektivitas Wi-Fi adalah salah satu fitur utama pada mikrokontroler ESP32, yang memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis Internet of Things (IoT). Dalam percobaan ini, ESP32 digunakan untuk memindai jaringan Wi-Fi yang ada di sekitarnya, menilai kekuatan sinyal masing-masing jaringan, dan mencoba terhubung ke jaringan yang memiliki SSID dan kekuatan sinyal yang cukup baik. Proses ini penting untuk aplikasi IoT yang memerlukan konektivitas jaringan yang stabil.

- 1.2 Tujuan eksperimen

- Menguji kemampuan ESP32 dalam memindai dan menampilkan jaringan Wi-Fi yang tersedia di sekitar.

- Menilai kualitas sinyal jaringan Wi-Fi dan mencoba menghubungkan ESP32 ke jaringan dengan kualitas sinyal yang cukup baik.

- Memverifikasi konektivitas Wi-Fi menggunakan kode pada PlatformIO dan memonitor hasilnya menggunakan Serial Monitor.

BAB II

Metodologi

- 2.1 Tools & Materials (Alat dan Bahan)

- ESP32

- Kabel USB Micro

- PlatformIO

- Brebord

- Kabel Jumper

- Visual Studio Code

- SSID dan password jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk percobaan

2.2 Implementation Steps

- Membuat Proyek Baru di PlatformIO
Buat proyek baru di PlatformIO pada Vscode

- Konfigurasi PlatformIO.ini
Sesuaikan file platformio.ini dengan menambahkan baris berikut untuk menentukan port upload dan monitor:

  - upload_port = COM3

  - monitor_port = COM3

  - monitor_speed = 115200

- dan edit file main.cpp sesuaikan dengan code yang dibutuhkan.

- Setelah itu Verifikasi dan upload kode ke ESP32 menggunakan PlatformIO. Setelah upload selesai, buka Serial Monitor pada Visual Studio Code. Jika berhasil, Anda akan melihat beberapa nama jaringan Wi-Fi yang ditemukan di sekitar.

BAB III

Results and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

3.1 Hasil Percobaan

Setelah kode berhasil diupload ke ESP32, perangkat berhasil melakukan pemindaian terhadap jaringan Wi-Fi yang tersedia di sekitar. ESP32 menampilkan daftar SSID yang terdeteksi bersama dengan kekuatan sinyal (RSSI) dari masing-masing jaringan. Jika jaringan yang cocok dengan SSID "Kontrakan Gay" dan memiliki sinyal cukup baik terdeteksi, ESP32 akan mencoba untuk menyambung ke jaringan tersebut. Setelah terhubung, pesan "Terhubung ke Wi-Fi!" akan muncul di Serial Monitor.

3.2 Pembahasan

Pada percobaan ini, ESP32 berhasil memindai 6 jaringan Wi-Fi di sekitar, dan berhasil terhubung ke jaringan "Kontrakan Gay" dengan sinyal yang cukup baik (lebih besar dari -60 dBm). Fungsi WiFi.scanNetworks() digunakan untuk memindai jaringan Wi-Fi di sekitar, sementara WiFi.SSID(i) dan WiFi.RSSI(i) digunakan untuk menampilkan SSID dan kekuatan sinyal. Koneksi ke Wi-Fi dilakukan menggunakan WiFi.begin() setelah menemukan jaringan yang sesuai.

3.3 Kesimpulan

Percobaan ini berhasil menunjukkan bahwa ESP32 dapat digunakan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan terhubung ke jaringan yang sesuai berdasarkan SSID dan kualitas sinyal. Penggunaan kode ini dalam proyek berbasis IoT dapat memungkinkan perangkat ESP32 untuk terhubung dengan jaringan Wi-Fi secara otomatis setelah menemukan jaringan yang sesuai. Program ini berhasil memindai 6 jaringan Wi-Fi yang tersedia. Setelah menemukan jaringan yang cocok dengan SSID "Kontrakan Gay" dan memiliki sinyal yang cukup kuat (lebih besar dari -60 dBm), ESP32 mencoba untuk terhubung ke jaringan tersebut. Koneksi berhasil, dan ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi yang ditemukan.

BAB IV

Experimental Results (Hasil Eksperimen)

  - Experimental Results

Tambahkan di file platformio.ini

Edit main.cpp